## 3. Przedmiar robót

| Tabela przedmiaru robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |
|  |  |  | nazwa |  | ilość | (PLN) |  | (PLN) |
|  | 1 | Roboty Rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TS 00.00 TS 02.00 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z utylizacją i odwozem na odl. do 26 km. (513 x 5,0) + (98 x 5,5) + (533 x 5,6) + (174 x 5,7) + (892 x 6,0) + (247 x 6,3) + (131 x 6,5) + (55 x 9,3) + (28 x 9,5) + (183 x 3,0) + (55 x 3,2) + (133 x 3,5) + (56x 3,8) + (110 x 4,0) + (138 x 4,2) + (98 x 4,3) + (322 x 4,4) + (56 x 4,5) + (184 x 5,0) + (5 x 6,8) + (7 x 9,5) + (15 x 12,0) + (3 x 1 x 16) + (1,5 x 2 x 20) | m2 | 21 440,0 |  |  |  |  |
| 2 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 30 cm z odwozem na odl. do 1 km. (1442 x 1,0) + (476 x 1,5) + (1032 x 1,6) +(73 x 1,7) | m2 | 3 932,0 |  |  |  |  |
| 3 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 25 cm z odwozem na odl. do 1 km. (1165 x 1,5) + (3 x 1,0 x 16) + (90 x 1,8)+ (1,5 x2 x 20) | m2 | 2 019,0 |  |  |  |  |
| 4 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni betonowej z odwozem gruzu na odl. do 25 km (2 x 3)x 28 + (55 x 1,6) | m2 | 256,0 |  |  |  |  |
| 5 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. „Polbruk” (60 x 2) + (2 x 3) x 32 + (2 x 4 ) x 4 | m2 | 344,0 |  |  |  |  |
| 6 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni z płytek bet. z odwozem gruzu na odl. 10 km. (1,2 x 2) x 35 + (1,5 x 2) x 3 | m2 | 87,0 |  |  |  |  |
| 7 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka krawężników kamiennych łącznie z oczyszczeniem i ułożeniem w stosy. | m | 1 580,0 |  |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |
|  | 2 | Kanały grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie kanału z rur PVC kl. S  160/4,7 mm, łącznie z kształtkami w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m |  | 1 682 |  |  |  |
| 9 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie kanału z rur PVC kl. S  200/5,9 mm, łącznie z kształtkami w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m |  | 4 194 |  |  |  |
| 10 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z kręgów bet. B-45  1200 mm z pokrywą żelbet. i włazem żel. ciężkim  600 mm. dla kanałów  200 PVC. Głębokość do 4,5 m. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | szt. |  | 8,0 |  |  |  |
| 11 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z kręgów bet. B-45  1000 mm z pokrywą żelbet. i włazem żel. ciężkim  600 mm. dla kanałów  200 PVC. Głębokość do 3,5 m. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | szt. |  | 45,0 |  |  |  |
| 12 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z PE  425 mm dla kanałów  200 PVC z włazem żel. ciężkim  425 mm zamontowane w gotowym umocnionym wykopie. Głębokość do 4,3 m | szt. |  | 54,0 |  |  |  |
| 13 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z PE  425 mm dla kanałów  160 PVC z włazem żel. ciężkim  425 mm zamontowane w gotowym umocnionym wykopie. Głębokość do 2,5 m | szt. |  | 194,0 |  |  |  |
| 14 | TS 00.00 TS 03.00 | Zasuwa wrzecionowa  200 mm zamontowana w studzience rewizyjnej S1 | szt. |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Kanały grawitacyjne |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |

| Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | (PLN) |  | (PLN) |
|  | 3 | Rurociągi tłoczne ścieków |  |  |  |  |  |
| 15 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa  40/2,4 mm i wykonaniem próby szczelności. | m | 1 222,0 |  |  |  |
| 16 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa  50/3,0 mm i wykonaniem próby szczelności. | m | 2 151,0 |  |  |  |
| 17 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa  63/3,8 mm i wykonaniem próby szczelności. | m | 1 222,0 |  |  |  |
| 18 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa  90/5,4mm i wykonaniem próby szczelności. | m | 1 550,0 |  |  |  |
| 19 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie rurociągu tłocznego ścieków PE  63/3,8 mm w gotowym wykopie z wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m | 83,0 |  |  |  |
| 20 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie rurociągu tłocznego ścieków PE  90/5,4 mm w gotowym wykopie z wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m | 689,0 |  |  |  |
| 21 | TS 00.00 TS 03.00 | Zasuwa dn 50 mm z króćcami do zgrzewania rur PE  63 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. | kpl. | 2,0 |  |  |  |
| 22 | TS 00.00 TS 03.00 | Hydrant do płukania rurociągu tłocznego ścieków dn 80 mm | kpl. | 1,0 |  |  |  |
| 23 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studnia odpowietrznika na rurociągu tłocznym PE  90 mm, z kręgów bet.. typu BS 1200 mm wraz z wyposażeniem i armaturą : - 2 zasuwy nożowe dn 80, zasuwa nożowa dn 50, zawór odpowietrz, do ścieków dn 50. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 1,0 |  |  |  |
| 24 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studnia rewizyjno- odwodnieniowa na rurociągu tłocznym PE  90 mm, z kręgów bet. typu BS 1200 mm wraz z wyposażeniem i armaturą : - 2 zasuwy nożowe dn 80, czyszczak żel. kołnierz. dn 80, nasada hydrantowa. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 3,0 |  |  |  |
|  | Rurociąg tłoczny ścieków |  |  |  | RAZEM : |  |  |

|  | 4 | Tłocznia ścieków PL-1 i przydomowe pompownie ścieków |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Tłocznia ścieków PL-1 prefabrykowana z PEHD  2000 mm, H = 544 cm, posadowiona w wykopie pionow. umocn. , z kompletnym wyposażeniem , sterowaniem oraz zagospodarowaniem terenu . Parametry pracy pompy : Q=4,1 l/s, Hm=43,0 m, N=11,5 kW. – szt. 2 Zagospodarowanie terenu tłoczni PR-1 : - chodnik z kostki bet. „Polbruk”gr 8 cm – 9,4 m2 - droga dojazd. asfalt. (przekrój jak dr. gminnej) –22,0 m2 - ogrodzenie z paneli wraz z bramą L = 28,0 m Wykonanie wykopu pionowego dla tłoczni, w gr. kat. II-IV, umocnionego metodą studniarską z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 1,0 |  |  |  |
| 26 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przydomowe pompownie ścieków Pd prefabryk. z PE  800 mm, H = 207 cm, posadowione w wykopie pionowym umocnionym, z kompletnym wyposażeniem , sterowaniem oraz zasilaniem energetycznym . (wg załączonego przedmiaru - część elektryczna) Parametry pracy pompy : Q=0,6 l÷2,7/s, Hm=17,0÷12,0 m, N=1,7 kW. Wykonanie wykopu pionowego dla pompowni, w gr. kat. II-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 48,0 |  |  |  |
|  | Tłocznia PL-1 i przydomowe pompownie ścieków |  |  |  | RAZEM : |  |  |

| Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Zasilenie energetyczne tłoczni ścieków PL-1 |  |  |  |  |  |
| 27 | TS 00.00 TS 01.00 TS 04.00 | Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków PL-1 wraz oświetleniem terenu tłoczni (wg załączonego przedmiaru - część elektryczna) | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 28 | TS 00.00 TS 01.00 TS 04.00 | Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 40 kVA/32 kW w obudowie wyciszonej. | kpl. | 1,00 |  |  |  |
|  | Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków PL-1 |  |  |  | RAZEM : |  |  |

|  | 6 | Roboty odtworzeniowe. (drogowe) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń 32/63 grub.30 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grub. 15 cm. (1442 x 1,0) + (476 x 1,5) + (1032 x 1,6) +(73 x 1,7) | m2 | 3.932,0 |  |  |
| 30 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń 32/63 grub.25 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm. (1165 x 1,5) + (3 x 1,0 x 16) + (90 x 1,8)+ (1,5 x2 x 20) | m2 | 2.019,0 |  |  |
| 31 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt. AC22P 40/60 grub. 4 cm (1165 x 1,5) + (3 x 1,0 x 16) + (90 x 1,8)+ (1,5 x2 x 20) | m2 | 2.019,0 |  |  |
| 32 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt. AC22P 50/70 grub. 7 cm (1442 x 1,0) + (476 x 1,5) + (1032 x 1,6) +(73 x 1,7) | m2 | 3.932,0 |  |  |
| 33 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 40/60 grub. 4 cm (na całej szerok. jezdni), łącznie z mechanicznym czyszczeniem nawierzchni i skropieniem asfaltem. (183 x 3,0) + (55 x 3,2) + (133 x 3,5) + (56x 3,8) + (110 x 4,0) + (138 x 4,2) + (98 x 4,3) + (322 x 4,4) + (56 x 4,5) + (184 x 5,0) + (5 x 6,8) + (7 x 9,5) + (15 x 12,0) + (3 x 1 x 16) + (1,5 x 2 x 20) | m2 | 5.822,0 |  |  |
| 34 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5 cm (na całej szerok. jezdni), łącznie z mechanicznym czyszczeniem nawierzchni i skropieniem asfaltem. (513 x 5,0) + (98 x 5,5) + (533 x 5,6) + (174 x 5,7) + (892 x 6,0) + (247 x 6,3) + (131 x 6,5) + (55 x 9,3) + (28 x 9,5) | m2 | 15.618,0 |  |  |
| 35 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 15 cm na podsypce piaskowej. (2 x 3)x 28 + (55 x 1,6) | m2 | 256,0 |  |  |
| 36 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni z kostki bet. „Polbruk” (mat. z odzysku) (60 x 2) + (2 x 3) x 32 + (2 x 4 ) x 4 | m2 | 344,0 |  |  |
| 37 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni z płytek bet. (1,2 x 2) x 35 + (1,5 x 2) x 3 | m2 | 87,0 |  |  |
| 38 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm. ( pobocza dróg) (253 x 1,0) + (797 x !,5) + (2125 x 2,0) + (632 x 2,5) + (1,5 x 2,0)x21 + (2,0 x 2,0)x5 + (3,0 x 2,0)x 28 + (2,0 x 5,0)x 3 + (4,0 x 1,5)x 11 +(2,0x2,0)x 26 | m2 | 7.730,0 |  |  |
| 39 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kam. gr. 15 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm (248 x 3,0) + (120 x 2,0) + (4,0 x 1,5)x 10 | m2 | 1.044,0 |  |  |
| 40 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie krawężników kamiennych na ławach bet. (krawężniki z odzysku) | m2 | 1.580,0 |  |  |
|  | Roboty odtworzeniowe (drogowe) |  |  |  | RAZEM : |  |
|  | Kanalizacja sanitarna poz. 1 ÷ 6 |  |  |  | RAZEM : |  |