Załącznik Nr 1 do SIWZ

## Specyfikacja Techniczna

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lasowice Małe

| Parametry | ### Wymagania minimalne | Oferowane (tak – nie) |
| --- | --- | --- |
| - Nadwozie | - - SAMOCHÓD fabrycznie nowy nie starszy niż 2012 r. - Przeszklenie w części osobowej. - Min. 5 – cio osobowy - Siedzenia skierowane do kierunku jazdy - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - Nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej - Podwozie w kolorze czarnym - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP - Klimatyzacja - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Przednie światła przeciwmgielne |  |
| - Wyposażenie | - Sygnały świetlne i dźwiękowe - Instalacja wraz z anteną umożliwiająca podłączenie radiotelefonu przewoźnego Motorola GM 360. - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| - Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 950 kg |  |
| - Silnik | Wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Euro 5 |  |
| - Moc silnika | nie mniejsza niż 85 kW |  |
| - Moment obrotowy | nie mniejszy niż 340 Nm |  |
| - Skrzynia biegów | manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| - Napęd | - napęd 4x2 na oś tylną lub przednią, - oś tylna koła bliźniacze w przypadku napędu na oś tylną |  |
| - Średnica zawracania po dokonaniu zabudowy | Nie więcej niż 13 m |  |
| - Gwarancja na samochód i jego podzespoły | min. 24 m-ce bez limitu km |  |
| - Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| - Układ hamulcowy | z ABS, ESP |  |
| - Zabudowa wewnętrzna | - Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ryflowaną ze wzorem przeciwpoślizgowym, zabezpieczony dookoła barierką ochronną. - Konstrukcja dachu powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. - Na dachu miejsce zapewnione na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. - Długość zabudowy min. 2250 mm. - Rolety boczne – po 2 rolety na stronę - Roleta w ścianie tylnej. - Rolety aluminiowe pyło -wodoszczelne. - Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. - Zabudowa wykonana z profili odpornych na korozję, pokryta na zewnątrz blacha aluminiową gładką malowaną na kolor czerwony. - W środku wykończenie blachą aluminiową i blachą ryflowaną. - Wewnątrz zabudowy półki i podesty przeznaczone do mocowania sprzętu pożarniczego. - Skrytki zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo- i pyłoszczelnymi. - Skrytki boczne zamykane żaluzjami aluminiowymi, tylna zamknięta żaluzją - Oświetlenie wnętrza skrytek i pola pracy. - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. - Maszt oświetleniowy – teleskopowy , pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106 ). Moc reflektorów zgodna z wymaganiami CNBOP. |  |
| - Wyposażenie dodatkowe | - Wysokociśnieniowy agregat wodny: - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody oz materiału odpornego na korozję o pojemności zgodnie z wymaganiami CNBOP - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - Orurowanie zewnętrzne - Hak typu kulowego do przyczep ciężkich o masie całkowitej pow. 750 kg do 3500 kg, wg PN-76/S-47291 - Gniazdo elektryczne do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 |  |
|  | - Pojazd powinien być oznakowany (oklejony) numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy należy również montaż na samochodzie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego (np. radiotelefon, agregat prądotwórczy). |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert (kopię należy dołączyć do oferty).

……………………………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………………………………

(Pieczątki oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)