## Przedmiar robót.

| Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość |
|  | 1 | Roboty Rozbiórkowe - Kody CPV : 45111200-0 , 4511300-1, 45111220-6 |  |  |
| 1 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni drogi powiatowej asfaltowej z podbudową. 15 szt. * 2,0 m * 1,0 m = 30 m2 | m2 | 30,0 |
| 2 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni drogi gminnej asfaltowej z podbudową. 230 szt. * 2,0 m * 1,0 m = 460 m2 | m2 | 460,0 |

|  | 2 | Kanały grawitacyjne kody CPV : 45111230-9, 45111240-2 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232440-8, 45233261-6, 45233280-5 45233290-8, 45233294-6, 45255600-5, 71320000-7, 71322200-3, 71322500-6, 71354000-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie kanału z rur PVC  160/4,7 mm, łącznie z kształtkami w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat.I-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. (17+72-30=59) | m | 59,0 |
| 4 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie kanału z rur PVC  200/5,9 mm, łącznie z kształtkami w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. I-IV, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m | 630,0 |
| 5 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z PE 1000 mm dla kanałów 200 PVC z włazem ciężkim  600 mm. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. I-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | szt. | 3,0 |
| 6 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z PE  600 mm dla kanałów 200 PVC z włazem ciężkim  600 mm. Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. I-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | szt. | 10,0 |
| 7 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienki rewizyjne z PP  425 mm dla kanałów PVC  200 i 160 mm z włazem żel. ciężkim Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. I-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. (19+8=27-1=26) | szt. | 26,0 |

|  | 3 | Rurociągi ciśnieniowe. kody CPV : 45111230-9, 45111240-2 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232440-8, 45233261-6, 45233280-5 45233290-8, 45233294-6, 45255600-5, 71320000-7, 71322200-3, 71322500-6, 71354000-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  50/3,0 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (1432+5888-99=7221) | m | 7221,0 |
| 9 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  63/3,8 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (2121-49=2072) | m | 2072,0 |
| 10 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  75/4,5 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (3468+99-84=3483) | m | 3483,0 |
| 11 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  90/5,4 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (2601+49-15=2635) | m | 2635,0 |
| 12 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  110/6,6 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (1100+84=1184) | m | 1184,0 |
| 13 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  125/7,4 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (705+15-16=704) | m | 704,0 |
| 14 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  140/8,3 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (3201-57-25,8-1030=2114) | m | 2114,0 |
| 15 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą osłonową z PE100 PN 1,0 MPa  180/10,7 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) | m | 73,0 |
| 16 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą osłonową z PE100 PN 1,0 MPa  250/14,8 mm - PKP (rury do przewiertów horyzontalnych) | m | 25,8 |
| 17 | TS 00.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  50/3,0 mm w rurze osłonowej. | m | 99,0 |
| 18 | TS 00.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  63/3,8 mm w rurze osłonowej. | m | 49,0 |
| 19 | TS 00.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  75/4,5 mm w rurze osłonowej. | m | 84,0 |
| 20 | TS 00.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  90/5,4 mm w rurze osłonowej. | m | 15,0 |
| 21 | TS 00.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  125/7,4 mm w rurze osłonowej. | m | 16,0 |
| 22 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przeciąganie rury przewodowej PE100 PN 1,0 MPa  140/8,3 mm w rurze osłonowej. (57+25,8=82,8) | m | 82,8 |
| 23 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Zasuwa dn 80 mm z króćcami do zgrzewania rur PE  90 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. | kpl. | 2,0 |
| 24 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Zasuwa dn 65 mm z króćcami do zgrzewania rur PE  75 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. | kpl. | 9,0 |
| 25 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Hydrant płuczący DN80 | kpl. | 1,0 |

| 26 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienka zasuw Sz1 i Sz2 z kręgów bet. B-45  1200 mm z płytą żelbet. z włazem żel. ciężkim zamykanym  600 mm, z zasuwą nożową dn 125 mm. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. I-IV, odwodnienie, zasypka piaskiem i zagęszczeniem. | kpl. | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienka zasuw Sz3 i Sz4z kręgów bet. B-45  1200 mm z płytą żelbet. z włazem żel. ciężkim zamykanym  600 mm, trójnikiem kołnierzowym PE z zasuwami nożowymi DN125 mm - 2 szt. DN90 mm - 1 szt. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. I-IV, odwodnienie, zasypka piaskiem i zagęszczeniem. | kpl. | 2,0 |
| 28 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienka zasuw Sz5 kręgów bet. B-45  1200 mm z płytą żelbet. z włazem żel. ciężkim zamykanym  600 mm, trójnikiem kołnierzowym PE z zasuwami nożowymi DN90 mm - 3 szt. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. I-IV, odwodnienie, zasypka piaskiem i zagęszczeniem. | kpl. | 1,0 |

|  | 4 |  | Pompownie ścieków. kody CPV : 45111230-9, 45111240-2, 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232423-3, 45232440-8, 45233280-5 45255600-5, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 |  | Pompownia przydomowa prefabryk.z PE-HD  800 mm z 1 pompą wirową z nożem tnącym, kpl. wyposażeniem. Parametry pracy poj. pompy : Q=1,4-1,7 l/s, H=21 m, N =2,6-2,7kW, U=230-400V Wykonanie wykopu pionowego dla pompowni w gr. kat. I-IV, wykonanego metodą studniarską z odwodnieniem, zasypką piaskiem i zagęszczeniem. | kpl. | 229,0 |
| 30 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 |  | Pompownia ścieków P1 prefabryk. z polimerobet.  1500 mm, H = 358 cm, posadowiona w wykopie pionow. umocn. wyprask. stalow. , z kompletnym wyposażeniem , sterowaniem oraz zagospodarow. terenu . Parametry pracy pompy : Q=4,0 l/s, Hm=20,0 m, N=3,7 kW. – szt. 2 Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. I-IV, umocnionego wypraskami stalowymi z odwodnieniem, zasypką piaskiem i zagęszczeniem. | kpl. | 1,0 |
| 31 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Tłocznia ścieków P2 prefabryk. z PEHD  2000 mm, H = 376 cm, posadowiona w wykopie pionow. umocn. wyprask. stalow. , z kompletnym wyposażeniem, sterowaniem oraz zagosp. terenu. Parametry pracy pompy : Q=10,0 l/s, H=18,0 m, P<7,7 kW. – szt. 2 Uzbrojenie dodatkowe : - przepływomierz elektromagnetyczny dn80 Wykonanie wykopu pionowego umocnionego, w gr. kat. I-IV z odwodnieniem, zasypką piaskiem i zagęszczeniem i. |  | kpl. | 1,00 |

|  | 5 | Zasilenie energetyczne pompowni ścieków. kody CPV : 45100000-8; 45262212-0, 45310000-3; 45311200-2; 45161100-6, 45317100-3; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | TS 00.00 TS 04.00 | Zasilanie elektryczne pompowni ścieków P1. (wg przedmiaru załączonego w ST04.00- część elektryczna) | kpl. | 1,0 |
| 33 | TS 00.00 TS 04.00 | Zasilanie elektryczne pompowni ścieków P2. (wg przedmiaru załączonego w ST04.00- część elektryczna) | kpl. | 1,0 |
| 34 | TS 00.00 TS 04.00 | Zasilanie elektryczne pompowni przydomowych (wg przedmiaru załączonego w ST04.00- część elektryczna) | kpl. | 229,0 |

|  | 6 | Roboty odtworzeniowe. (drogowe) kody CPV : 45233142-6, 45233200-1 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233261-6, 45233290-8, 45233294-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | TS 00.00 TS 02.00 | Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej asfaltowej z podbudową. 15 szt. * 2,0 m * 1,0 m = 30 m2 | m2 | 30,0 |
| 36 | TS 00.00 TS 02.00 | Odbudowa nawierzchni drogi gminnej asfaltowej z podbudową. 230 szt. * 2,0 m * 1,0 m = 460 m2 | m2 | 460,0 |

|  | 7 | Rurociągi ciśnieniowe - koszty niekwalifikowane. kody CPV : 45111230-9, 45111240-2 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232440-8, 45233261-6, 45233280-5 45233290-8, 45233294-6, 45255600-5, 71320000-7, 71322200-3, 71322500-6, 71354000-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa  50/3,0 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. (44+208=252) | m | 252,0 |